## PRZEDMIAR  ROBÓT

OBIEKT: 	Drogi i ulice gminne gminy Więcbork

ADRES:	Ulica Brzozowa w m. Więcbork oraz droga gminna przez wieś   Zabartowo

CPV:	Roboty w zakresie nawierzchni dróg (kod: 45233220 – 7)

INWESTOR:	Urząd Miejski w Więcborku

ul. Mickiewicza 22

89 – 410 Więcbork

OPRACOWAŁ :  inż. Edwin  ECKERT

zam. ul. Młyńska 28 A

89 – 400 Sępólno Kraj.

Sępólno Kraj., maj 2007 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI:

- Strona tytułowa									str. 1

- Spis zawartości									str. 2

- Książka obmiaru robót								str. 3

- Przedmiar robót								              str. 4 – 7

Książka obmiarów                                                                17-05-2007

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | KNR-0231-10-04-7 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. Obmiar (w m2) [1] Mechaniczne skropienie istniejącej podbudowy z kruszyw szybkorozpadową, kationową emulsją asfaltową K-1 65 w il. ok. 0,70 kg/m2: = 2310 [2] 1) ulica Brzozowa w m. Więcbork = 100,00*5,70+30,00 = 600 [3] 2) droga gminna przez wieś Zabartowo = (185,00+195,00)*4,50 = 1710 [4] RAZEM: = 600,00+1710,00 = 2310 Ilość: 2310 Jedn.: m2 |
| 2. | KNR-0231-03-11-5 D.05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm. Obmiar (w m2) [1] Mechaniczne ułożenie warstwy bitumicznej gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm i strukturze zamkniętej: = 2310 [2] 1) ulica Brzozowa w m. Więcbork: = 100,00*5,70+30,00 = 600 [3] 2) droga gminna przez wieś Zabartowo: = (185,00+19Jj,00)*4,50 = 1710 [4] RAZEM: = 600,00+1710,00 = 2310 Ilość: 2310 Jedn.: m2 Krotność: 1,66666 |

| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-0231-10-04-7 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. Ilość: 2310 Jedn.: m2 |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Robocizna razem r-godz 0,0095 21,945 Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,71 1640,1 Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 28,182 Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą | r-godz. kg m-godz. m-godz. | 0,0095 0,71 0,0122 0,0122 | 21,945 1640,1 28,182 28,182 |
| 2. | KNR-0231-03-11-5 D.05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm. Ilość: 2310 Jedn.: m2 Krotność: 1,66666 |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Robocizna razem Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe.do warst. ścieral. do nawierzchni drogowych Walec statyczny samojezdny 10t (1) Walec statyczny samojezdny 15t (1) Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.O m (2) | r-godz. mg m-godz. m-godz. m-godz. | 0,0307 0,075 0,0056 0,0056 0,0056 | 118,19453 288,74885 21,55991 21,55991 21,55991 |

Zestawienie robocizny

| Lp. | Symbol | Nazwa nakładu | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 999 | Robotnicy razem | r-godz. | 140.13953 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Symbol | Nazwa nakładu | Jedn. | Gr. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2302299 | Emulsje asfaltowe drogowe | kg | 0 | 1640,1 |
| 2. | 2390050 | Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe.do warst. ścieral. do nawierzchni drogowych | mg | 0 | 288,74885 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Symbol | Nazwa nakładu | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | 12113 12115 39116 52271 52314 | Walec statyczny samojezdny 10t (1) Walec statyczny samojezdny 15t (1) Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) | m-godz. m-godz. m-godz. m-godz. m-godz. | 21,55991 21,55991 28,182 28,182 21,55991 |