### PRZEDMIAR  ROBÓT

# BRANŻA: w-k

# Obiekt: 	Instalacja wentylacji mechanicznej i zasilania nagrzewnic

# w szkole w Więcborku

## Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy w Więcborku

# Budowa:	instalacja wentylacji

# Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień

45000000-7 – Roboty budowlane

Bydgoszcz 12/2007r

| LP | PODSTAWA | OPIS | JM | ILOSC_SKL | OBMIAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 45000000-7 | Wentylacja |  |  | 0,000 |
|  |  | 0.000 |  | 0,000 |  |
| E1.A1 |  | Układ nawiewny nr1 |  |  | 0,000 |
|  |  | 0 |  | 0,000 |  |
| E1.A1.P1 | KNR 2-17 0143-0101 | ANAL. Czerpnie z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-55 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P2 | KNR 2-17 0154-0100 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P3 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 1200*575/1200*600/90st z kierownicami | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P4 | KNR 2-17 0301-1200 | ANAL.Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyżowym VS-55-R-PMH o wyadajn. 7000 m3/h i sprężu dyspozycyjnym 250Pa w wykonaniu prawym z 2 przepustnicami wielopłaszczyznowymi z siłownikiem i 2 króćcami elastycznymi z regulatorem i rozdzielnicą | kpl |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| E1.A1.P5 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 1199*575/1200*600/300mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P6 | KNR 2-17 0154-0100 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P7 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 1200*600/630*630/600mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P8 | KNR 2-17 0102-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 |  | 66,950 |
|  |  | 66,950 | m2 | 66,950 |  |
| E1.A1.P9 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I630*630/90st z kierownicami | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4,000 | szt. | 4,000 |  |
| E1.A1.P10 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 630*630/630*500/400mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P11 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 630*500/500*400/400mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P12 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 500*400/250*250/400mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P13 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Zaślepka 250*250 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P14 | KNR 2-17 0138-0200 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200 mm | szt. |  | 18,000 |
|  |  | 18,000 | szt. | 18,000 |  |
| E1.A2 |  | Układ nawiewny nr2 |  |  | 0,000 |
|  |  | 0 |  | 0,000 |  |
| E1.A2.P15 | KNR 2-17 0143-0101 | ANAL. Czerpnie z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-21 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A2.P16 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 821*313/800*300/90st z kierownicami | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A2.P17 | KNR 2-17 0154-0100 | ANAL.Tłumiki akustyczne 800*300*1500 mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A2.P18 | KNR 2-17 0301-1200 | ANAL.Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyżowym VS-21-L-PH o wyadajn. 1580 m3/h i sprężu dyspozycyjnym 200Pa w wykonaniu prawym z 2 przepustnicami wielopłaszczyznowymi z siłownikiem i 2 króćcami elastycznymi z regulatorem i rozdzielnicą | kpl |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| E1.A2.P19 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 800*300/400*250/1100mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A2.P20 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 250*400/90st | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A2.P21 | KNR 2-17 0102-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 |  | 10,880 |
|  |  | 10,880 | m2 | 10,880 |  |
| E1.A2.P22 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 400*250/315*250/300mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A2.P23 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 315*250/200*200/300mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A2.P24 | KNR 2-17 0138-0200 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200 mm 9425*225 - 4szt i 225*22 - 1szt) | szt. |  | 5,000 |
|  |  | 5,000 | szt. | 5,000 |  |
| E1.A3 |  | Układ wywiewny nr1 |  |  | 0,000 |
|  |  | 0 |  | 0,000 |  |
| E1.A3.P25 | KNR 2-17 0143-0302 | ANAL>Wyrzutnia z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-55 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P26 | KNR 2-17 0154-0100 | ANAL.Tłumiki akustyczne 1200*600*1500 mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A3.P27 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 1200*600/1199*575/45st z kierownicami | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P28 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 1199*575/1200*600/90st z kierownicami | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P29 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Trójnik typ A/I 500*600/500*600/1200*600mm i fi 500 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A3.P30 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 630*630/90st | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | szt. | 3,000 |  |
| E1.A3.P31 | KNR 2-17 0102-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 |  | 0,700 |
|  |  | 0,700 | m2 | 0,700 |  |
| E1.A3.P32 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 500*600/fi500/400mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A3.P33 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja asym. 630*630/fi500/600mm | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | szt. | 3,000 |  |
| E1.A3.P34 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk fi 5 00/90st | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A3.P35 | KNR 2-17 0138-0200 | Kratki wentylacyjne typu czerpnia ścienna z siatką i żaluzjami 630*630 mm | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | szt. | 3,000 |  |
| E1.A3.P36 | KNR 2-17 0114-0500 | ANA.Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 630 mm przy udziale kształtek do 55% Kanaly typu Spiro | m2 |  | 3,750 |
|  |  | 3,750 | m2 | 3,750 |  |
| E1.A4 |  | Układ wywiewny nr2 |  |  | 0,000 |
|  |  | 0 |  | 0,000 |  |
| E1.A4.P37 | KNR 2-17 0143-0302 | ANAL>Wyrzutnia z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-21 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A4.P38 | KNR 2-17 0154-0100 | ANAL.Tłumiki akustyczne 800*300*1500 mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A4.P39 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 821*313/800*300/45st z kierownicami | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A4.P40 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 1200*600/90st z kierownicami | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A4.P41 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 800*300/400*250/45st | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A4.P42 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 400*250/45st | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | szt. | 3,000 |  |
| E1.A4.P43 | KNR 2-17 0102-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 |  | 16,150 |
|  |  | 16,150 | m2 | 16,150 |  |
| E1.A4.P44 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 500*600/fi500/400mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A4.P45 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja asym. 315*250/200*200/300mm-1szt i 400*250/315*250/300mm - szt1 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A4.P46 | KNR 2-17 0138-0200 | ANAL. Kratki z przepustnicą oraz kierownicami poziomymi 425*225 mm | szt. |  | 5,000 |
|  |  | 5,000 | szt. | 5,000 |  |
| E1.A5 |  | Izolacja i zasilanie |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E1.A5.P47 | KNR 2-16 0311-0400 | Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm matami z wełny mineralnej na siatce drucianej. Grubość izolacji 50 mm | m2 |  | 120,000 |
|  |  | 120,000 | m2 | 120,000 |  |
| E1.A5.P48 | KNR 2-16 0601-0300 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm na rurociągu o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm | m2 |  | 120,000 |
|  |  | 120,000 | m2 | 120,000 |  |
| E1.A5.P49 | KNNR 4 0403-0800 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m |  | 15,000 |
|  |  | 15,000 | m | 15,000 |  |
| E1.A5.P50 | KNNR 4 0403-0700 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m |  | 15,000 |
|  |  | 15,000 | m | 15,000 |  |
| E1.A5.P51 | KNNR 4 0405-0800 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | m |  | 120,000 |
|  |  | 120,000 | m | 120,000 |  |
| E1.A5.P52 | KNNR 4 0405-0500 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | m |  | 30,000 |
|  |  | 30,000 | m | 30,000 |  |
| E1.A5.P53 | KNR 2-16 0306-0200 | ANAL. Izolacja z pianki poliuretanowej dn 80 i 65 przy grubości izolacji 30 mm | m2 |  | 7,600 |
|  |  | 7,600 | m2 | 7,600 |  |
| E1.A5.P54 | KNR 2-16 0306-0200 | ANAL. Izolacja z pianki kauczukowej dn 80 i 65 przy grubości izolacji 20,5 i 18 mm | m2 |  | 37,680 |
|  |  | 37,680 | m2 | 37,680 |  |
| E1.A5.P55 | KNNR 4 0504-0200 | Wymienniki typ YAD z króćcami gwintowanymi | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P56 | KNNR 4 0504-0200 | Anal. Sprzęgło hydrauliczne typ SH3/80/200 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P57 | KNR 7-07 0102-0200 | ANAL.Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie 0,1 tPompy UPS32-30F, 32-60F, 20-60 BK, 65-30FB | kpl |  | 4,000 |
|  |  | 4,000 | kpl | 4,000 |  |
| E1.A5.P58 | KNR 7-07 0102-0200 | ANAL.Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie 0,1 tPompy UP25-40KU, typ 50 POt 120 obieg ogrzewania | kpl |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | kpl | 2,000 |  |
| E1.A5.P59 | KNNR 4 0511-0800 | ANAL.Naczynie wzbiorcze Reflex S33 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P60 | KNNR 4 0521-0101 | ANAL.Zawory trójdrogowe 22-65 | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | szt. | 3,000 |  |
| E1.A5.P61 | KNNR 4 0521-0101 | ANAL.Zawory dwudrogowe 28 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P62 | KNNR 4 0519-0601 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 50 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P63 | KNNR 4 0519-0501 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 40 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P64 | KNNR 4 0519-0201 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 20 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P65 | KNNR 4 0524-0200 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe, dla ciśnień 0,6 MPa, o średnicy nominalnej 20 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P66 | KNNR 4 0519-0201 | ANAL. filtr siatkowy dn 40 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A5.P67 | KNNR 4 0519-0601 | Zawory kulowe dn 80 mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A5.P68 | KNNR 4 0519-0601 | Zawory kulowe dn 65 mm | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | szt. | 3,000 |  |
| E1.A5.P69 | KNNR 4 0519-0501 | Zawory kulowe dn 40 mm | szt. |  | 8,000 |
|  |  | 8,000 | szt. | 8,000 |  |
| E1.A5.P70 | KNNR 4 0519-0201 | Zawory kulowe dn 20 mm | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | szt. | 3,000 |  |
| E1.A5.P71 | KNNR 4 0519-0201 | Zawory kulowe dn 15 mm | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4,000 | szt. | 4,000 |  |
| E1.A5.P72 | KNNR 4 0519-0501 | Zawory regulacyjne 15S i 32S mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A5.P73 | KNNR 4 0412-0600 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt. |  | 8,000 |
|  |  | 8,000 | szt. | 8,000 |  |
| E1.A5.P74 | KNNR 4 0531-0200 | Manometr montowany w gotowej tulei | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4,000 | szt. | 4,000 |  |
| E1.A5.P75 | KNNR 4 0531-0100 | Termometr montowany w gotowej tulei | szt. |  | 5,000 |
|  |  | 5,000 | szt. | 5,000 |  |
| E1.A5.P76 | KNNR 4 0514-0300 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., z rur o średnicy nominalnej do 100 mm | m |  | 1,600 |
|  |  | 1,600 | m | 1,600 |  |
| E1.A5.P77 | KNNR 4 0512-0100 | ANAL. Zbiorniki na roztwór glikolu o pojemności do150 dm3 | kpl |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| E1.A5.P78 | KNNR 4 0514-0300 | ANAL. Pompka ręczna do napełniania instalacji roztworem glikolu | szt |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt | 1,000 |  |
| E1.A6 |  | Konstrukcja wsporcza i pokrycie dachu |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E1.A6.P79 | KNR 2-05 0208-0200 | ANAL.Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie do 10,0 kg - Konstrukcje wsporcze pod centrale | t |  | 0,450 |
|  |  | 0,45 | t | 0,450 |  |
| E1.A6.P80 | KNNR 2 0501-0301 | Dwuwarstwowe pokrycie na dachach betonowych z papy asfaltowej na tekturze z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 |  | 21,750 |
|  |  | 13,75+8 | m2 | 21,750 |  |