| 85-094 BYDGOSZCZ | Firma Projektowa |
| --- | --- |
| ul. C. Skłodowskiej 32A/64 ekosan projekt |  |
| Tel/fax 052 322-17-13 052 341-14-33 |  |
| Kom. 0608-199-407 |  |
| e-mail: ekosanbdg@poczta.onet.pl |  |
| NIP 554-22-72-364 |  |

### PRZEDMIAR  ROBÓT

# BRANŻA: w-k

# Obiekt: 	Instalacja wentylacji mechanicznej i zasilania nagrzewnic

# w szkole w Więcborku

## Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy w Więcborku

# Budowa:	instalacja wentylacji

# Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień

45000000-7 – Roboty budowlane

Opracowała:

Ewa Pawelska

Bydgoszcz 05/2008r

Przedmiar robót

| LP | PODSTAWA | OPIS | JM | ILOSC_SKL | OBMIAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | Wentylacja |  |  | 0,000 |
|  |  | 0.000 |  | 0,000 |  |
| E1.A1 |  | Układ nawiewny nr1 |  |  | 0,000 |
|  |  | 0 |  | 0,000 |  |
| E1.A1.P1 | KNR 2-17 0143-0101 | ANAL. Czerpnie z okapnikiem do centrali wentylacyjnej VS-55 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P2 | KNR 2-17 0154-0100 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P3 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 1200*575/1200*600/90st z kierownicami | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P4 | KNR 2-17 0301-1200 | ANAL.Centrala nawiewna VS-55-R-M/H o wyadajn. 7000 m3/h z regulatorem i rozdzielnicą | kpl |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| E1.A1.P5 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 1199*575/1200*600/300mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P6 | KNR 2-17 0154-0100 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P7 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 1200*600/630*630/600mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P8 | KNR 2-17 0102-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 |  | 66,950 |
|  |  | 66,950 | m2 | 66,950 |  |
| E1.A1.P9 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I630*630/90st z kierownicami | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4,000 | szt. | 4,000 |  |
| E1.A1.P10 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 630*630/630*500/400mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P11 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 630*500/500*400/400mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P12 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 500*400/250*250/400mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P13 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Zaślepka 250*250 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A1.P14 | KNR 2-17 0138-0200 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200 mm | szt. |  | 18,000 |
|  |  | 18,000 | szt. | 18,000 |  |
| E1.A2 |  | Układ wywiewny nr1 |  |  | 0,000 |
|  |  | 0 |  | 0,000 |  |
| E1.A2.P15 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 380*413/500*400/300mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A2.P16 | KNR 2-17 0154-0100 | ANAL.Tłumiki akustyczne 400*500*7500 mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A2.P17 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL.Redukcja sym. typ A/I 400*500/630*630/300mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A2.P18 | KNR 2-17 0137-0100 | ANAL. Łuk typu A/I 630*630/90st z kierownicami | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A2.P19 | KNR 2-17 0102-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 |  | 0,700 |
|  |  | 0,7 | m2 | 0,700 |  |
| E1.A2.P20 | KNR 2-17 0138-0200 | Kratki wentylacyjne typu czerpnia ścienna z siatką i żaluzjami 630*630 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A2.P21 | KNR 2-17 0208-0200 | ANAL.Wentylator dachowy WVPKV-250 dwubiegowy lub równoważny | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A2.P22 | KNR 2-17 0213-0100 | ANAL.Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 400 mmPodstawa dachowa tłumiąca WVPKT-250 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A2.P23 | KNR 2-17 0117-0400 | ANAL.Przewody wentylacyjne kołowe typ B/II z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 280 mm przy udziale kształtek do 55% | m2 |  | 0,300 |
|  |  | 0,300 | m2 | 0,300 |  |
| E1.A3 |  | Izolacja i zasilanie |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E1.A3.P24 | KNR 2-16 0311-0400 | Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm matami z wełny mineralnej na siatce drucianej. Grubość izolacji 50 mm | m2 |  | 120,000 |
|  |  | 120,000 | m2 | 120,000 |  |
| E1.A3.P25 | KNR 2-16 0601-0300 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm na rurociągu o średnicy zewnętrznej ponad 191 mm | m2 |  | 120,000 |
|  |  | 120,000 | m2 | 120,000 |  |
| E1.A3.P26 | KNNR 4 0403-0800 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m |  | 15,000 |
|  |  | 15,000 | m | 15,000 |  |
| E1.A3.P27 | KNNR 4 0403-0700 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m |  | 15,000 |
|  |  | 15,000 | m | 15,000 |  |
| E1.A3.P28 | KNNR 4 0405-0800 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach | m |  | 120,000 |
|  |  | 120,000 | m | 120,000 |  |
| E1.A3.P29 | KNR 2-16 0306-0200 | ANAL. Izolacja z pianki poliuretanowej dn 80 i 65 przy grubości izolacji 30 mm | m2 |  | 7,600 |
|  |  | 7,6 | m2 | 7,600 |  |
| E1.A3.P30 | KNR 2-16 0306-0200 | ANAL. Izolacja z pianki kauczukowej dn 80 i 65 przy grubości izolacji 20,5 mm | m2 |  | 27,680 |
|  |  | 27,68 | m2 | 27,680 |  |
| E1.A3.P31 | KNNR 4 0504-0200 | Wymienniki typ YAD z króćcami gwintowanymi | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P32 | KNNR 4 0504-0200 | Anal. Sprzęgło hydrauliczne typ SH3/80/200 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P33 | KNR 7-07 0102-0200 | ANAL.Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie 0,1 tPompy UPS32-30F, 32-60F, 65-30FB | kpl |  | 3,000 |
|  |  | 3 | kpl | 3,000 |  |
| E1.A3.P34 | KNR 7-07 0102-0200 | ANAL.Montaż pomp wirowych odśrodkowych (jedno- i wielostopniowych) do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej o masie 0,1 tPompy UP25-40KU, typ 50 POt 120 obieg ogrzewania | kpl |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | kpl | 2,000 |  |
| E1.A3.P35 | KNNR 4 0511-0800 | ANAL.Naczynie wzbiorcze Reflex S33 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P36 | KNNR 4 0521-0101 | ANAL.Zawory trójdrogowe 28-65 | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A3.P37 | KNNR 4 0521-0101 | ANAL.Zawory dwudrogowe 28 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P38 | KNNR 4 0519-0601 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 50 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P39 | KNNR 4 0519-0501 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 40 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P40 | KNNR 4 0519-0201 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 20 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P41 | KNNR 4 0524-0200 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe, dla ciśnień 0,6 MPa, o średnicy nominalnej 20 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P42 | KNNR 4 0519-0201 | ANAL. filtr siatkowy dn 40 | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P43 | KNNR 4 0519-0601 | Zawory kulowe dn 80 mm | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| E1.A3.P44 | KNNR 4 0519-0601 | Zawory kulowe dn 65 mm | szt. |  | 3,000 |
|  |  | 3,000 | szt. | 3,000 |  |
| E1.A3.P45 | KNNR 4 0519-0501 | Zawory kulowe dn 40 mm | szt. |  | 8,000 |
|  |  | 8,000 | szt. | 8,000 |  |
| E1.A3.P46 | KNNR 4 0519-0201 | Zawory kulowe dn 20 mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P47 | KNNR 4 0519-0201 | Zawory kulowe dn 15 mm | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4,000 | szt. | 4,000 |  |
| E1.A3.P48 | KNNR 4 0519-0501 | Zawory regulacyjne 32S mm | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| E1.A3.P49 | KNNR 4 0412-0600 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt. |  | 8,000 |
|  |  | 8,000 | szt. | 8,000 |  |
| E1.A3.P50 | KNNR 4 0531-0200 | Manometr montowany w gotowej tulei | szt. |  | 4,000 |
|  |  | 4,000 | szt. | 4,000 |  |
| E1.A3.P51 | KNNR 4 0531-0100 | Termometr montowany w gotowej tulei | szt. |  | 5,000 |
|  |  | 5,000 | szt. | 5,000 |  |
| E1.A3.P52 | KNNR 4 0514-0300 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., z rur o średnicy nominalnej do 100 mm | m |  | 1,600 |
|  |  | 1,6 | m | 1,600 |  |
| E1.A3.P53 | KNNR 4 0512-0100 | ANAL. Zbiorniki na roztwór glikolu o pojemności do150 dm3 | kpl |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| E1.A3.P54 | KNNR 4 0514-0300 | ANAL. Pompka ręczna do napełniania instalacji roztworem glikolu | szt |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt | 1,000 |  |
| E1.A4 |  | Konstrukcja wsporcza, pokrycie dachu i inne |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E1.A4.P55 | KNR 2-05 0208-0200 | ANAL.Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie do 10,0 kg - Konstrukcje wsporcze pod centrale | t |  | 0,400 |
|  |  | 0,400 | t | 0,400 |  |
| E1.A4.P56 | KNNR 2 0501-0301 | Dwuwarstwowe pokrycie na dachach betonowych z papy asfaltowej na tekturze z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 |  | 21,750 |
|  |  | 13,75+8 | m2 | 21,750 |  |
| E1.A4.P57 | KNR 4-01 0209-0200 | Przebicie otworów o grubości 15 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 | m2 |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | m2 | 1,000 |  |